整套系统（ESP32-S3 + MAX98357 + YDLIDAR X2 + TB6612 + K230）

- 二、MAX98357（I2S 功放）

- LRC（LRCLK）→ GPIO5

- BCLK → GPIO4

- DIN → GPIO6

- SD->3.3V

- GND → GND

- Vin → 5.5V

| 模块引脚 | 连接 ESP32-S3 |
| --- | --- |
| LRC | GPIO5 |
| BCLK | GPIO4 |
| DIN | GPIO6 |
| SD | 3.3V |
| GND | GND |
| Vin | 5.5V |

- 三、INMP441麦克风

- VDD→ 3V3

- WS → GPIO2

- SCK → GPIO1

- SD → GPIO42

- GND → GND

- L/R → GND

- 四、YDLIDAR X2 雷达

- 雷达 TX → ESP32 GPIO18

- 雷达电机控制 → ESP32 GPIO4

| 模块引脚 | 连接 ESP32-S3 |
| --- | --- |
| TX | GPIO18 |
| 电机控制 | GPIO8 |
| VCC | 外部5V+ |
| GND | GND |

- 五、电机

| 模块引脚 | 连接 ESP32-S3 |
| --- | --- |
| 绿（A相） | GPIO13 |
| 黄（B相） | GPIO14 |
| 蓝 | 5V5 |
| 黑 | GND |

- 六、TB6612 电机驱动（24V电源驱动）

- AIN1 → GPIO12

- AIN2 → GPIO11

- PWMA → GPIO10

| 模块引脚 | 连接 ESP32-S3 |
| --- | --- |
| AIN1 | GPIO12 |
| AIN2 | GPIO11 |
| PWMA | GPIO10 |
| STBY | 3V3 |
| VCC | 5V5 |
| GND | GND |
| 模块引脚 | 连接 电机 |
| VM | 12V |
| AO1 | 电机电源+ |
| AO2 | 电机电源- |

- 七、K230 ↔ ESP32-S3（5V）

- ESP32-S3 GPIO38（TX） → K230 IO6（RX）

- ESP32-S3 GPIO37（RX） → K230 IO5（TX）

- ESP32-S3 GND ↔ K230 GND

- 两边波特率：115200

| ESP32-S3 | 连线方向 | K230 |
| --- | --- | --- |
| GPIO38 (TX) | → | IO6 (RX) |
| GPIO37 (RX) | ← | IO5 (TX) |
| GND | ↔ | GND |

- 八、GPS 模块 ATGM336H-5N

- 波特率：9600

| GPS 引脚 | 接 ESP32-S3 |
| --- | --- |
| TX | GPIO17 |
| RX | GPIO16 |
| GND | GND |
| VCC | 3.3V |

- 九、KS103超声波

| KS103 引脚 | 接ESP32-S3 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3V3（不要接 5V！模块 3.3V 电平） | 供电 3.3V |
| GND | GND | 共地必须接 |
| SCL/RX | GPIO7 | I2C 时钟 |
| SDA/TX | GPIO15 | I2C 数据 |
| MODE | 悬空 | 高电平 = I2C 模式 |

- 十、ESP32-S3引脚

- 左侧：

| 引脚号 | GPIO 编号 | 核心功能 / 外设复用说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3V3 | 3.3V 电源输出（供电引脚） |
| 2 | 3V3 | 3.3V 电源输出（供电引脚） |
| 3 | RST | 复位引脚（低电平复位） |
| 4 | GPIO4 | ADC1_CH3 / TOUCH4 / RTC 通用 IO |
| 5 | GPIO5 | ADC1_CH4 / TOUCH5 / RTC 通用 IO |
| 6 | GPIO6 | ADC1_CH5 / TOUCH6 / RTC 通用 IO |
| 7 | GPIO7 | ADC1_CH6 / TOUCH7 / RTC 通用 IO |
| 8 | GPIO15 | ADC2_CH4 / U0RTS / RTC / XTAL_32K_P |
| 9 | GPIO16 | ADC2_CH5 / U0CTS / RTC / XTAL_32K_N |
| 10 | GPIO17 | ADC2_CH6 / U1TXD / RTC |
| 11 | GPIO18 | ADC2_CH7 / U1RXD / RTC / CLK_OUT3 |
| 12 | GPIO8 | ADC1_CH7 / TOUCH8 / RTC |
| 13 | GPIO3 | ADC1_CH2 / TOUCH3 / RTC / JTAG |
| 14 | GPIO46 | LOG 调试专用引脚（不建议做通用 IO） |
| 15 | GPIO9 | ADC1_CH8 / TOUCH9 / RTC / FSPIHD / SUBSPIHD |
| 16 | GPIO10 | ADC1_CH9 / TOUCH10 / RTC / FSPICS0 / SUBSPICS0/FSPIIO4 |
| 17 | GPIO11 | ADC2_CH0 / TOUCH11 / RTC / FSPID / SUBSPID/FSPIIO5 |
| 18 | GPIO12 | ADC2_CH1 / TOUCH12 / RTC / FSPICLK / SUBSPICLK/FSPIIO6 |
| 19 | GPIO13 | ADC2_CH2 / TOUCH13 / RTC / FSPIQ / FSPII07/SUBSPIQ |
| 20 | GPIO14 | ADC2_CH3 / TOUCH14 / RTC / FSPIWP / SUBSPIWP/FSPIDQS |
| 21 | 5V0 | 5V 电源输入（供电引脚） |
| 22 | GND | 地（电源引脚） |

- 右侧：

| 引脚号 | GPIO 编号 | 核心功能 / 外设复用说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地（电源引脚） |
| 2 | GPIO43 | U0TXD / CLK_OUT1 / 通用 IO |
| 3 | GPIO44 | U0RXD / CLK_OUT2 / 通用 IO |
| 4 | GPIO1 | RTC / TOUCH1 / ADC1_CH0 / 通用 IO |
| 5 | GPIO2 | RTC / TOUCH2 / ADC1_CH1 / 通用 IO |
| 6 | GPIO42 | MTMS / 通用 IO |
| 7 | GPIO41 | MTDI / CLK_OUT1 / 通用 IO |
| 8 | GPIO40 | MTDO / CLK_OUT2 / 通用 IO |
| 9 | GPIO39 | MTCK / CLK_OUT3 / SUBSPICSI / 通用 IO |
| 10 | GPIO38 | FSPIWP / SUBSPIWP / 通用 IO |
| 11 | GPIO37 | SPIDQS / FSPIQ / SUBSPIQ / 通用 IO |
| 12 | GPIO36 | SPIIO7 / FSPICLK / SUBSPICLK / 通用 IO |
| 13 | GPIO35 | SPIIO6 / FSPID / SUBSPID / 通用 IO |
| 14 | GPIO0 | BOOT 启动配置引脚（下载模式控制，不建议做通用 IO） |
| 15 | GPIO45 | VSPI / 启动配置引脚（不建议做通用 IO） |
| 16 | GPIO48 | SPICLK_N / RGB LED 控制引脚 |
| 17 | GPIO47 | SPICLK_P / 通用 IO |
| 18 | GPIO21 | RTC / 通用 IO |
| 19 | GPIO20 | USB_D+ / U1CTS / ADC2_CH9 / CLK_OUT1 / 通用 IO |
| 20 | GPIO19 | USB_D- / U1RTS / ADC2_CH8 / CLK_OUT2 / 通用 IO |
| 21 | GND | 地（电源引脚） |
| 22 | GND | 地（电源引脚） |